1. 先看题目到底要你们做什么

题目全名是巡迹作业一体平台。平台由三块组成：

轮式小车底盘
+ 巡迹控制模块
+ 云台/机械臂作业模块

题目要求小车能沿黑线自动巡迹，并在指定位置完成对目标靶的指向或标记动作。场地上有 A、B、C、D 四个关键点，目标靶在 AB 线段外侧 50 cm，靶面与 AB 平行。底盘必须是轮式小车，主控必须是 TI 芯片，不能用摄像头做小车导航；K230/摄像头只允许作为执行器末端辅助定位，不能成为小车行驶和目标作业的依赖。

你们真正要保住的是三个基本功能：

| 基本功能 | 题目意思 | 对应工程任务 |
| --- | --- | --- |
| 自动巡迹 | A 点出发，沿黑线跑一圈，回到 A 点停车，30 s 内 | 底盘循迹 + 停车 + 声光提示 |
| 定点瞄准 | 小车放在指定位置，5 s 内云台/机械臂对准靶心 | 云台舵机控制 + 角度标定 |
| 巡迹到靶位联动 | A 出发，先到 B 停车，对靶作业，再继续经过 C、D、A | 状态机：跑线 → B 停车 → 云台动作 → 继续跑 |

这三个各 20 分，总共 60 分。动态跟随、同步绘制、四圈连续是发挥项，先不用把脑子放在那里。

所以你现在的第一目标不是 K230，也不是高级算法，而是：

让车稳定跑线；让车能在 B 点停；让云台在停车后指向靶心。

2. 各硬件到底是什么角色

你可以把整车想象成一个人：

| 模块 | 像人体什么部分 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| MSPM0G3507 | 大脑 | 运行代码，读传感器，控制电机和云台 |
| TB6612 | 肌肉驱动器 | 主控不能直接带电机，TB6612负责给电机供大电流 |
| 左右编码器电机 | 腿 | 让车走，编码器反馈轮子转了多少 |
| 8 路灰度传感器 | 眼睛看地面 | 判断黑线在车的左边、中间还是右边 |
| JY61P | 指南针/陀螺仪 | 告诉车现在车头角度 yaw 是多少 |
| OLED | 小屏幕 | 显示 mode、set、yaw、调试信息 |
| 按键 | 模式开关 | 切换运行模式、启动任务 |
| 蜂鸣器 + LED | 提示器 | 到关键点、停车、作业完成时提示 |
| 二维云台 + 舵机 | 头/手 | 左右转、上下转，对准靶心 |
| 电池 + 稳压模块 | 心脏和血管 | 给电机、主控、舵机分别供电 |

学长清单里推荐的核心硬件就是这一套：MSPM0G3507、TB6612、编码器电机、JY61P、8 路灰度、OLED、蜂鸣器、按键、LED、电池和线材；同时提醒官方 TI 板子引脚多，JY61P 不建议用 MPU6050 替代，灰度传感器要校准和注意安装高度。

你现在要特别记住三句话：

第一，MSPM0 是大脑，不直接带电机。
第二，TB6612 是电机驱动，不是主控。
第三，云台舵机不要从 MSPM0 板子取电，要单独 5V 大电流供电，但 GND 要和主控共地。

3. 整个系统的信号流是怎样的

底盘巡迹这条线

8 路灰度传感器
↓
MSPM0 判断黑线偏左/偏右/居中
↓
计算左右轮 PWM
↓
TB6612 放大驱动
↓
左右电机转动
↓
编码器反馈轮速，JY61P 反馈车身角度
↓
MSPM0 下一轮修正

这就是循迹小车的核心闭环。

灰度负责“线在哪里”，编码器负责“轮子转得快不快”，JY61P 负责“车头朝向对不对”。

云台作业这条线

没有 K230 时，第一版云台是开环标定：

车停在 B 点
↓
MSPM0 输出两个舵机 PWM
↓
云台 yaw 左右转、pitch 上下转
↓
激光笔/笔尖对准 A4 靶心
↓
蜂鸣器/LED 提示作业完成

也就是说，你们一开始不需要让云台“自己看见靶心”。先靠固定位置 + 固定角度标定。

比如：

gimbal_set_angle(95, 72);

只要这个角度在 B 点能对准靶心，就可以先拿基础分。

任务状态机这条线

今年题目最关键的不是某一个 PID，而是任务流程：

等待启动
↓
A 点出发循迹
↓
到 B 点停车
↓
云台指向靶心
↓
提示完成
↓
继续循迹到 C
↓
继续到 D
↓
回到 A 停车

你要把它理解成“关卡切换”，不是一堆传感器乱跑。

4. 现有代码包在整个工程里处于什么位置

我看了你上传的代码包，它是一个已经能编译的 Keil 工程，你的截图也证明了现在 Build 是 0 Error / 0 Warning。这个工程主要是上一届或前人小车的底盘工程，不是今年完整题目的最终工程。

它大概分三层：

第一层：底层驱动 ml_libs
第二层：功能模块 user
第三层：主流程 main.c + xunji.c

第一层：底层驱动

这些文件你先不要深入研究：

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| ml_gpio.c | GPIO 输入输出封装 |
| ml_pwm.c | PWM 输出封装 |
| ml_tim.c | 定时器中断封装 |
| ml_uart.c | 串口封装 |
| ml_motor.c | TB6612 电机控制 |
| ml_oled.c | OLED 显示 |
| ml_i2c.c | 软件 I2C |

你可以把这一层当成工具箱。

比如：

gpio_init(...)
pwm_init(...)
uart_init(...)
Set_left_pwm(...)
Set_right_pwm(...)

这些是已经封装好的工具。

第二层：功能模块

这些是你后面要理解的重点：

| 文件 | 作用 | 你要会到什么程度 |
| --- | --- | --- |
| main.c | 主入口、初始化、按键/OLED、10ms 中断 | 必须懂大概流程 |
| xunji.c | 8 路灰度读取、循迹逻辑、track1-4 | 必须重点看 |
| encoder.c | 编码器计数 | 会测方向即可 |
| IMU.c | JY61P 串口解析，得到 yaw | 会看 yaw 是否变化 |
| _pid.c | 速度 PID、角度 PID、turn_pid | 先会用，不必推公式 |
| key.c | 按键切 mode / set | 会用 |
| buzzer_light.c | 蜂鸣器和 LED | 会用 |
| track.c | 旧版/备用循迹 | 暂时不用管 |

队友计划书里也把这个说清楚了：前人工程能复现的主要是电机和编码器、循迹、JY61P、OLED 和声光提示；但今年题目的关键点判断、B 点停车、完整状态机、两路云台舵机控制、定点瞄准和动态补偿都需要自己补。

5. main.c 现在实际怎么跑

你现在的工程核心逻辑是这样：

main()
├── system_init()
├── OLED_Init()
├── imu_init()
├── key_init()
├── motor_init()
├── encoder_init()
├── uart0_init()
├── xunji_init()
├── buzzer_light_init()
├── tim_interrupt_ms_init(TIMG8, 10, 1)
└── while(1)
    ├── 如果有 IMU 数据，就解析 yaw
    ├── 读按键
    ├── 按键1切 mode
    ├── 按键2把 set 置 1
    └── OLED 显示 mode / set / yaw

真正控制小车跑的地方不在 while(1)，而在 10ms 定时器中断：

每 10ms：
读取左编码器
读取右编码器
如果 mode==1 且 set==1，执行 track1()
如果 mode==2 且 set==1，执行 track2()
如果 mode==3 且 set==1，执行 track3()
如果 mode==4 且 set==1，执行 track4()

这点非常重要。

你可以理解为：

while(1) 是人机交互和显示。
TIMG8_IRQHandler() 是小车真正的控制循环。

6. xunji.c 是现在最核心、也最容易让你懵的文件

xunji.c 里有三类东西。

第一类：8 路灰度初始化

D1 → PB13
D2 → PB15
D3 → PA31
D4 → PA28
D5 → PB1
D6 → PB4
D7 → PB17
D8 → PB12

代码里 D1 到 D8 不是变量，而是宏：

#define D1 digtal(1)
#define D2 digtal(2)
...

所以每次写 D1，实际上就是读一次传感器。

第二类：根据 D1-D8 判断黑线位置

比如：

11100111

大概表示中间两个传感器看到黑线，车比较居中。

如果黑线偏左，代码就让左右轮差速；如果黑线偏右，也让左右轮差速。

现在代码里是很多 if / else if：

if(D1==1 && D2==1 && D3==1 && D4==0 && D5==0 ...)
{
    Set_right_pwm(3000);
    Set_left_pwm(3000);
}
else if(...)
{
    Set_right_pwm(4000);
    Set_left_pwm(1800);
}

这不是很优雅，但能跑。

第三类：用 change_flag1 判断走到哪一段

代码里会检测“看到线/看不到线”的状态变化，然后：

change_flag1++;
beep();

前人用这个计数来判断到了某些关键段。

但今年不能完全照搬，因为今年要明确到 B 停车、C/D/A 提示。计划书也提醒，关键点不要只靠一次传感器跳变判断，最好加最小时间间隔，或者结合编码器距离保护。

7. 你现在手里的代码能直接做什么，不能直接做什么

已经有的

| 功能 | 有没有 |
| --- | --- |
| Keil 工程 | 有 |
| MSPM0 初始化 | 有 |
| OLED 显示 | 有 |
| 按键 mode / set | 有 |
| TB6612 电机控制 | 有 |
| 编码器计数 | 有 |
| 8 路灰度读取 | 有 |
| JY61P yaw 解析 | 有 |
| 蜂鸣器 LED | 有 |
| 前人赛道循迹逻辑 | 有 |

没有的

| 今年需要 | 现有代码有没有 |
| --- | --- |
| 二维云台舵机控制 | 没有 |
| gimbal_set_angle() | 没有 |
| gimbal_aim() | 没有 |
| B 点停车后云台作业流程 | 没有 |
| A → B → 云台 → C → D → A 的清晰状态机 | 没有 |
| 同步绘制 | 没有 |
| 动态跟随 | 没有 |

所以你别把这个代码包理解成“完整答案”。它更像：

底盘驱动和循迹基础包。

今年要在它上面加一层任务逻辑。

8. 今年最应该新增哪两个模块

我建议你们后面新增两个文件夹/模块概念。

模块 1：gimbal.c / gimbal.h

负责云台。

最小函数：

void gimbal_init(void);
void gimbal_set_angle(int yaw, int pitch);
void gimbal_aim_B(void);

第一版只做固定角度：

void gimbal_aim_B(void)
{
    gimbal_set_angle(95, 72);
}

这个角度不是理论算出来的，而是你们实际拿靶纸标定出来的。

模块 2：mission.c / mission.h

负责今年题目的任务流程。

建议状态机这样写：

typedef enum {
    TASK_IDLE = 0,
    TASK_TRACE_TO_B,
    TASK_STOP_AT_B,
    TASK_GIMBAL_AIM,
    TASK_TRACE_TO_C,
    TASK_TRACE_TO_D,
    TASK_TRACE_TO_A,
    TASK_FINISH
} task_state_t;

它的作用是把今年的流程管理清楚。

不要把所有东西继续塞进 xunji.c。否则你会越改越乱。

9. 引脚关系先记这张表

你现在不用全背，但要知道每个外设接哪类引脚。

| 模块 | 引脚 |
| --- | --- |
| 左电机 PWM | PB6 |
| 右电机 PWM | PB7 |
| 左电机方向 | PB24、PB20 |
| 右电机方向 | PB19、PB18 |
| TB6612 STBY | PB16 |
| 左编码器 | PA12、PA13 |
| 右编码器 | PA24、PA15 |
| 灰度 D1-D8 | PB13、PB15、PA31、PA28、PB1、PB4、PB17、PB12 |
| JY61P 串口 | UART1：PA8 / PA9 |
| OLED | PB2 / PB3 |
| 蜂鸣器 | PB8 |
| LED | PB26 |
| 按键 | PA17、PA27 |
| 云台舵机 | 还没最终定，后面要规划 |

云台引脚之所以还没定，是因为现有工程里 TIMG8 已经被用作 10ms 控制中断，而 TIMG8 的 PWM 通道对应 PA26/PA27，其中 PA27 现在又被按键占着。后面加云台时要专门处理这个资源冲突。

10. 你现在应该怎样理解 mode 和 set

现有代码里：

mode = 选择哪种运行模式
set = 是否启动

按键 1：

mode++

按键 2：

set = 1

然后 10ms 中断里：

if(mode==1 && set==1) track1();
if(mode==2 && set==1) track2();
if(mode==3 && set==1) track3();
if(mode==4 && set==1) track4();

所以你在 OLED 上看到：

mode: 2
set: 1

意思就是车正在执行 track2()。

这就是你调车时最基本的操作逻辑。

11. 你现在的学习路径应该不是“看完所有代码”

你现在不能按“我要完全理解所有源码”来学，会崩。

你应该按这 5 个黑盒来理解：

黑盒1：灰度输入
D1-D8 告诉我黑线在哪里

黑盒2：电机输出
Set_left_pwm()
Set_right_pwm()
让我控制左右轮

黑盒3：角度输入
yaw_angle_int
告诉我车头角度

黑盒4：提示输出
beep()
告诉裁判我到了关键点

黑盒5：云台输出
gimbal_set_angle()
后面要自己写

你先会用这五个黑盒，就够你进入工程状态了。

12. 当前阶段你已经完成了什么

你已经完成：

Keil 能打开工程
工程能编译
0 Error / 0 Warning
Pack / SDK 路径大概率没问题
SysConfig 暂时不用动

这一步很重要。

你现在还没完成：

下载到板子
OLED 是否亮
按键是否能切 mode/set
JY61P yaw 是否变化
电机是否能转
编码器方向是否对
灰度 D1-D8 是否符合黑白线
云台是否能动

13. 接下来最稳的实际顺序

你接下来不要直接把整车接满。按这个顺序来：

第一步：主控最小验证

只接：

MSPM0G3507
OLED
按键
蜂鸣器/LED

目标：

能下载
OLED 有显示
按键能切 mode/set
蜂鸣器/LED 能响应

第二步：JY61P 验证

接 JY61P。

目标：

转动车身或模块
OLED 上 yaw 会变化

第三步：电机悬空测试

车轮悬空，不落地。

目标：

Set_left_pwm() 左轮转
Set_right_pwm() 右轮转
方向能统一

第四步：编码器测试

手转轮子或低速转轮。

目标：

左轮转，left_encoder 变化
右轮转，right_encoder 变化
方向反了就记录

第五步：灰度测试

不要先跑车，先把传感器放到白底和黑线。

目标：

白底 D1-D8 是什么
黑线 D1-D8 是什么
压在线中央是否接近代码预期

第六步：低速循迹

目标：

能慢慢跑一圈
不追求速度

第七步：云台独立测试

目标：

两个舵机能按角度转
能对准靶心

第八步：完整联动

目标：

A 出发
到 B 停车
云台指靶
继续跑 C、D、A

这也和队友计划书的总体路线一致：先复现前人工程，再补今年题目新增的云台作业；但我建议云台独立测试提前做，不要拖到最后一天。

14. 你现在最核心的心智模型

你以后看到任何问题，都按这四层判断：

题目层：
我要完成哪个评分项？

任务层：
现在是 A 出发、B 停车、云台作业，还是继续跑？

控制层：
用灰度、编码器、JY61P、舵机 PWM 中的哪几个？

代码层：
该看 main.c、xunji.c、_pid.c、IMU.c、encoder.c，还是以后新增的 gimbal.c / mission.c？

举个例子：

问题：车到 B 点不停。

不要先怀疑电机。你要按层拆：

题目层：B 点停车属于巡迹到靶位联动
任务层：状态机有没有进入 STOP_AT_B？
控制层：关键点是否识别到了？编码器距离保护有没有触发？
代码层：xunji.c 的 change_flag1 或 mission.c 的状态切换

问题：云台不动。

题目层：定点瞄准
任务层：是否进入 GIMBAL_AIM？
控制层：舵机供电、PWM、GND 共地
代码层：gimbal_init() / gimbal_set_angle()

这样你就不会乱。

最后一句话总结

你现在手里的工程可以看成：

前人已经给你们搭好了“底盘小车的下半身”：电机、编码器、灰度、JY61P、OLED、按键、蜂鸣器。
你们今年要补的是“上半身和大脑流程”：二维云台控制、B 点作业、完整任务状态机。

现在先不要追求完全理解所有代码。你只要先抓住：

main.c 管总流程
xunji.c 管循迹
_pid.c 管速度/角度控制
ml_motor.c 管左右轮输出
encoder.c 管轮子反馈
IMU.c 管 yaw
后面新增 gimbal.c 管云台
后面新增 mission.c 管今年题目流程

这张图立住了，后面每一步就不会乱。