三、现在开工的正确顺序

你们收到散装零件之后，千万不要按“整车接好→烧程序→看能不能跑”这个方式。正确方式是分层验证。

我建议分成 7 个阶段。

阶段 0：保护旧工程

先做两件事：

1. 复制一份原始工程，命名为：
   old_car_project_original_build_ok

2. 建一个 Git 仓库：
   git init
   git add .
   git commit -m "baseline: old project builds in Keil"

如果你不会 Git，至少也要复制三份：

原始可编译版
硬件测试版
云台开发版

这一点很重要。因为 Claude Code 改代码很快，也容易“一次改太多”，你必须有可回退版本。

阶段 1：让 Claude 先做“只读分析”，不要改代码

你先在 Claude Code 里发这条：

先不要修改任何源代码。请阅读当前工程，输出：
1. main.c 的启动流程；
2. TIMG8_IRQHandler 的控制流程；
3. 所有外设引脚表；
4. 哪些文件可以改，哪些文件不要改；
5. 云台 PWM 可用引脚候选，注意不能使用 PB6/PB7。
把结果写入 docs/PROJECT_MAP.md 和 docs/PINMAP.md。

这样做的目的：让 Claude 先理解项目，而不是直接动手。

你现在的 CLAUDE.md 已经写了工程执行模型：main() 前台循环处理按键、IMU 和 OLED，GROUP1_IRQHandler() 处理按键/编码器外部中断，TIMG8_IRQHandler() 每 10ms 读取编码器并调度 trackN()。这个架构是后面所有改动的基础。

阶段 2：主控最小验证

先只接：

MSPM0G3507
OLED
按键
蜂鸣器
LED

不要接：

电机
TB6612
12V电池
云台
灰度
JY61P

目标是验证：

工程能下载
OLED 能显示 mode / set / yaw
按键能切换 mode / set
蜂鸣器和 LED 能响应

这一步只证明：主控工程活了。

如果这一步不通，不要往后接电机。

阶段 3：传感器单测

接 JY61P 和灰度传感器，但还是不要让车跑。

JY61P 测试

目标：

转动车身或模块
OLED 上 yaw 值会变化
正负号方向记录下来

旧工程里 JY61P 的 yaw 是后面 turn_pid() 的关键输入，CLAUDE.md 也写了 yaw_angle_int 会被 track3/4、check() 和 OLED 读取。

灰度测试

目标：

白底 D1-D8 是什么
黑线 D1-D8 是什么
压在线中央 D1-D8 是什么

CLAUDE.md 里写当前灰度逻辑是 1=白，0=黑，如果你们的实际模块极性相反，就不能直接跑旧代码，要先改读取层。

让 Claude 做的任务可以是：

请在不改变原有循迹逻辑的前提下，增加一个灰度调试显示函数，把 D1-D8 显示到 OLED 或串口中。不要修改 track2/track3/track4 的核心逻辑。

阶段 4：电机和编码器悬空测试

这一步再接：

12V电池
TB6612
左右电机
编码器

但是车轮必须悬空。

目标：

左轮能正反转
右轮能正反转
左右轮方向一致
手转轮子编码器计数变化
电机低速转时编码器计数方向正确

你们计划书里也强调过：先测左右电机固定 PWM，看正反转；再测编码器，记录左右轮方向；再测灰度和 JY61P，不要直接上完整程序。

这一阶段不要上地跑。先确保“腿能动，反馈能读”。

阶段 5：低速循迹

这时才可以让车上地跑，但必须低速。

目标不是 30 秒跑完，而是：

能沿线走
不冲出半圆
能回到 A 附近
能停

先用旧工程的 track2() 或 track3()。但要记住：这只是复现旧底盘能力，不是今年题目的完整流程。

如果车跑偏，不要马上改一堆代码。先按顺序查：

灰度极性
灰度安装高度
左右电机方向
编码器方向
JY61P yaw 正负号
轮子是否打滑
电池电压是否不足

阶段 6：云台独立测试

云台不要一开始接到整车任务里。先独立做一个 mode==6 或单独测试函数。

接法是：

12V 电池
→ 云台独立开关
→ 12V转5V6A模块
→ 两个舵机红线/黑线

MSPM0 两个 PWM 引脚
→ 两个舵机信号线

MSPM0 GND
→ 5V6A模块 GND
→ 舵机 GND

云台供电线、电容、分线、共地这些采购清单里已经列了；电容是并在降压模块输出端，作用是缓冲舵机启动瞬间电流，粗电源线不要走面包板，舵机信号线再接 MSPM0 PWM。

这阶段让 Claude 做：

新增 gimbal.c/h，但先只实现安全测试功能：
1. gimbal_init()
2. gimbal_set_pulse_us(yaw_us, pitch_us)
3. gimbal_center()
4. gimbal_test_sweep_safe()

要求：
- 50Hz PWM
- 初始只允许 1300–1700us
- 不允许直接使用 PB6/PB7
- 不要改 track2/track3/track4
- 增加 mode==6 作为云台测试模式

注意：**先用脉宽 us 控制，不要一开始抽象成角度。**因为你们实际要先找机械中位和安全范围。

阶段 7：今年题目的 mission 状态机

等底盘能跑、云台能动之后，再写 mission.c/h。

你们 CLAUDE.md 里已经写了一个正确方向：TASK_IDLE → TRACE_TO_B → STOP_AT_B → GIMBAL_AIM → TRACE_TO_C → TRACE_TO_D → TRACE_TO_A → FINISH，并计划用 change_flag1 驱动状态切换。

但我建议第一版更简单：

mode 1：OLED/按键/蜂鸣器测试
mode 2：旧 track2 单圈
mode 3：旧 track3 单圈
mode 4：旧 track4 四圈
mode 5：今年完整联动任务
mode 6：云台独立测试

mode==5 的目标流程：

A 出发
↓
循迹到 B
↓
停车
↓
蜂鸣器 + LED
↓
执行 gimbal_aim_B()
↓
等待 2~5 秒
↓
继续循迹到 C、D、A
↓
每个关键点提示
↓
A 点停车

第一版不要做动态跟随，不要做同步绘制，不要做 K230。

四、Claude Code 该怎么用

你现在用 Claude Code，不要把它当“自动写完整项目”的工具。你要把它当成：

1. 读代码助手
2. 文档生成助手
3. 小范围改代码助手
4. 查冲突助手
5. 生成测试函数助手

每次只给它一个小任务。

推荐工作方式

每次改代码前都这样要求：

请先列出你准备修改的文件和原因，不要直接修改。

确认后再让它改：

只修改你刚才列出的文件。不要重构其他文件，不要改 ml_libs，不要改 m0_sdk。

改完后再要求：

请总结本次修改点、受影响的全局变量、需要在 Keil 中验证的现象。

因为你们没有 CLI 编译，CLAUDE.md 里也写了当前只能在 Keil 里 Build/Download，没有命令行构建工具。 所以 Claude 改完代码后，你还是要在 Keil 里编译。

五、现在最应该让 Claude 先做的 5 个任务

任务 1：修正 CLAUDE.md

请修正 CLAUDE.md：
1. 删除/修改 PB6/PB7 作为云台舵机引脚的规划，因为它们已被电机 PWM 占用。
2. 把云台 PWM 范围改为 50Hz，安全测试 1300–1700us，完整范围 500–2500us。
3. 把自动巡迹状态从 Working 改为 Old implementation exists, needs hardware verification。
4. 把 camera rule 改成：basic tasks must not depend on camera; K230/camera only auxiliary.
只修改 CLAUDE.md。

任务 2：生成引脚占用表

请扫描 main.c、ti_msp_dl_config.c、ml_pwm.c、ml_motor.c、encoder.c、xunji.c、IMU.c，生成 docs/PINMAP.md。
要求：
- 列出每个引脚用途；
- 标出已占用/可疑/可候选；
- 特别检查可用于云台两个舵机的 PWM 引脚；
- 不修改源代码。

任务 3：生成硬件上电检查表

请生成 docs/BRINGUP_CHECKLIST.md。
按以下阶段写：
1. 主控/OLED/按键/蜂鸣器/LED
2. JY61P
3. 8路灰度
4. TB6612+电机
5. 编码器
6. 云台舵机
7. 整车联动
每个阶段写接线、预期现象、失败排查。

任务 4：灰度显示测试

请增加一个灰度传感器调试显示函数，用 OLED 显示 D1-D8 当前值。
要求：
- 不修改 track2/track3/track4 逻辑；
- 可以增加 mode==1 或单独 debug 函数；
- 说明修改了哪些文件。

任务 5：云台测试模块

请新增 gimbal.c/h，实现安全的舵机脉宽控制框架。
要求：
- 不使用 PB6/PB7；
- PWM 50Hz；
- 初始范围限制 1300–1700us；
- 提供 gimbal_center()；
- 提供 gimbal_set_pulse_us(yaw_us, pitch_us)；
- 先不要接入 mission，只提供 mode==6 测试入口。

这五个做完，项目就从“散乱旧工程”变成“可开始调试的新工程”。

六、你们现在的开工顺序，一句话版

现在不要急着写 mission.c，也不要急着把云台和底盘合起来。

正确顺序是：

1. 备份旧工程
2. 修正 CLAUDE.md，尤其是云台引脚冲突
3. 让 Claude 生成 PINMAP 和 BRINGUP_CHECKLIST
4. Keil 下载，验证 OLED/按键/蜂鸣器
5. 测 JY61P
6. 测灰度 D1-D8
7. 悬空测电机和编码器
8. 低速跑旧 track2/track3
9. 独立测云台 gimbal.c
10. 最后写 mission.c 做 A→B→云台→C/D/A

你现在最核心的目标不是“马上做完整功能”，而是先把每个散装零件变成一张确认表：

这个模块接了哪些引脚？
能不能单独工作？
输入输出方向对不对？
代码里由哪个文件负责？
出问题该查哪里？

这张表建起来之后，后面 Claude Code 才能真正帮你，而不是越改越乱。